Sample as Standard

Эталонный образец

| 043243 | ALT-LODESTAR-HANDRAIL-R27-1.5W Warm3000 (SL, 30x60 deg, 12-24V) |
| --- | --- |
| 052579 | ALT-LODESTAR-HANDRAIL-R27-1.5W Day4000 (GR, 30x60 deg, 12-24V) |
| 045490 | ALT-LODESTAR-HANDRAIL-R27-1.5W Warm3000 (GR, 30x60 deg, 12-24V) |
| 052581 | ALT-LODESTAR-HANDRAIL-R27-1.5W Day4000 (SL, 30x60 deg, 12-24V) |
| 052580 | ALT-LODESTAR-HANDRAIL-R27-1.5W Day4000 (GR, 70 deg, 12-24V) |
| 052582 | ALT-LODESTAR-HANDRAIL-R27-1.5W Day4000 (SL, 70 deg, 12-24V) |
| 045491 | ALT-LODESTAR-HANDRAIL-R27-1.5W Warm3000 (GR, 70 deg, 12-24V) |
| 043668 | ALT-LODESTAR-HANDRAIL-R27-1.5W Warm3000 (SL, 70 deg, 12-24V) |

ATTENTION! The below requirements must be fully respected. A044619 ny changes shall be discussed with Arlight team before applying.  In case of any changes without notice Arlight team, we keep the right to refuse the batch with changed parameters/components and ask for a new batch with correct parameters/components or money compensation.

ВНИМАНИЕ! Указанные ниже требования должны неукоснительно соблюдаться. Любые изменения должны быть согласованы с Arlight до внесения. В случае внесения любых изменений без согласования с Arlight мы оставляем за собой право отказаться от партии с измененными параметрами/компонентами и требовать новую партию с корректными параметрами/компонентами либо денежную компенсацию.

| Requested Technical Parameters Требуемые технические параметры светильника | Allowed value/range Допускаемое значение / диапазон | Comments Комментарии |
| --- | --- | --- |
| 1. Total Power Consumption (including driver) Мощность, потребляемая от сети (включая драйвер) | 1,5 W/1,5 Вт | Allowed tolerance ± 10% Допустимое отклонение ± 10% |
| 2. LED vendor/brand Производитель светодиодов |  |  |
| ALT-LODESTAR-HANDRAIL-R27-1.5W 30x60 deg ALT-LODESTAR-HANDRAIL-R27-1.5W 70 deg | SMD3535 | Other types/brands should be confirmed preliminary. COB in the photo shown as a sample. Другие производители должны быть согласованы. Фото приведено в качестве примера. |
| 3. Luminous Световой поток |  |  |
| ALT-LODESTAR-HANDRAIL-R27-1.5W Warm3000 ALT-LODESTAR-HANDRAIL-R27-1.5W Day4000 ALT-LODESTAR-HANDRAIL-R27-1.5W Warm3000 ALT-LODESTAR-HANDRAIL-R27-1.5W Day4000 | 85 lm | Allowed tolerance -5 / +10 % |
| ALT-LODESTAR-HANDRAIL-R27-1.5W Day4000 ALT-LODESTAR-HANDRAIL-R27-1.5W Day4000 ALT-LODESTAR-HANDRAIL-R27-1.5W Warm3000 ALT-LODESTAR-HANDRAIL-R27-1.5W Warm3000 | 70 lm |  |
| 4. Nominal CCT. ANSI C78.377A Номинальные значения коррелированной цветовой температуры (ANSI C78.377A / ГОСТ 34819-2021) | 3000 - 4000 K | Nominal CCT of LED light source should correspond to chromaticy coordinates according to ANSI C78.377A Номинальная цветовая температура источника света должна соответствовать координатам цветности по ГОСТ 34819-2021. |
| 5. CRI(Ra) Индекс цветопередачи | >80 |  |
| 6. Beam angle Угол свечения | 30°х60° 70° | See attached LDC as a reference |
| 7. Case color: Цвет корпуса |  |  |
| 043243 ALT-LODESTAR-HANDRAIL-R27-1.5W Warm3000 (SL) 052581 ALT-LODESTAR-HANDRAIL-R27-1.5W Day4000 (SL) 052582 ALT-LODESTAR-HANDRAIL-R27-1.5W Day4000 (SL) 043668 ALT-LODESTAR-HANDRAIL-R27-1.5W Warm3000 (SL) | Stainless steel housing Корпус из нержавеющей стали | The other color should be preliminarily confirmed. Другой цвет должен быть согласован. |
| 052579 ALT-LODESTAR-HANDRAIL-R27-1.5W Day4000 (GR) 045490 ALT-LODESTAR-HANDRAIL-R27-1.5W Warm3000 (GR) 052580 ALT-LODESTAR-HANDRAIL-R27-1.5W Day4000 (GR) 045491 ALT-LODESTAR-HANDRAIL-R27-1.5W Warm3000 (GR) | Aluminium housing Корпус из алюминия |  |

Luminaire construction as shown on photo below

| ALT-LODESTAR-HANDRAIL-R27-1.5W 30°х60° |  |
| --- | --- |

| ALT-LODESTAR-HANDRAIL-R27-1.5W 70° |  |
| --- | --- |

Product drawing

ALT-LODESTAR-HANDRAIL-R27-1.5W 30°х60° ALT-LODESTAR-HANDRAIL-R27-1.5W 70°